苏州大学电子信息学院《数字系统与逻辑设计》课程

实验报告

专业班级： 24通信1班   姓    名： 马青      学      号：  2428403046

年    级：    24        实验日期：  2025.10.22   同组实验者：

指导教师（签字）：                            成      绩：

实验一 验证TTL器件逻辑功能及参数测量

一、实验目的

1. 掌握数字集成电路的基本使用方法；

2. 掌握TTL集成与非门的逻辑功能；

3. 熟悉并掌握门电路逻辑功能的测试以及功能转换方法；

4. 掌握摩根定理转换方法，能使用现有器件实现特定逻辑功能。

二、实验原理

（1）本实验采用四2输入与非门74LS00，内含四个独立的逻辑单元，其逻辑符号及引脚排列如图1所示.

图1 74LS00引脚排列及逻辑符号

与非门的逻辑功能是：当输入端中有一个或一个以上是低电平时，输出端为高电平；只有当输入端全部为高电平时，输出端才是低电平.其逻辑表达式为：

与非表达式的获取：首先对与或逻辑函数进行化简，并利用德·摩根定理对其进行二次求非。

（2）TTL 74LS00电压传输特性，如图 2 所示

图2 74LS00电压传输特性

（3）TTL 74LS00型与非门主要性能参数，如下表1所示

表1 74LS00 逻辑功能的真值表与实测值

三、实验仪器与器件

（1）数字电路实验箱（EPI-EWB204+口袋实验箱）

（2）万用表

（3）函数信号发生器

（4）示波器

（5）实验器件：74LS00	（2 片）

四、实验步骤、数据记录、结论

1. 验证与非门74LS00的逻辑功能。

（1）连线图

图3 验证与非门74LS00的逻辑功能实验连线图

（2）数据记录

表2  74LS00 逻辑功能的真值表与实测值

| A | B | 理论值 | 实测值Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发光二极管 | 逻辑值 |
| 0 | 0 | 1 | 亮 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 亮 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 亮 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 灭 | 0 |

（3）结论：

将实验测试结果与理论值比较，可验证该与非门 74LS00 的逻辑功能即A、B有1出0，全0出1，且确认该芯片工作状态正常。

2. 用TTL与非门74LS00实现组合逻辑功能：

（1）设计

根据摩根定律将原式转化为二输入与非门形式：==由此式可知，需要与非门5个。因为每片74LS00含有4个与非门，所以需要两片。

（2）逻辑图

图4 用TTL与非门74LS00实现组合逻辑功能逻辑图

（3）根据图2逻辑图，画出相应的连线图。

图5 用TTL与非门74LS00实现组合逻辑功能实验连线图

在实验箱上选定2个14P插座，分别插好2片插好74LS00，并接好线，A、B输入端接至逻辑电平开关组件。Y接至发光二极管逻辑电平指示器件。按下表要求进行逻辑状态的测试， 观察输出端发光二极管的亮暗,从而确定输出的逻辑状态,并将结果填入表中，同时与真值表进行比较验证是否一致。

（4）数据记录

表3 用 TTL 与非门 74LS00 实现组合逻辑功能：Y  A B数据记录表

| A | B | 理论值 | 实测值Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发光二极管 | 逻辑值 |
| 0 | 0 | 0 | 暗 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 亮 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 亮 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 暗 | 0 |

（3）结论：

将实验测试结果与理论值比较，可以验证图 3 电路可以实现组合逻辑功能

3. 测量TTL与非门74LS00的输入特性。

（1）输入短路电流IIS的测量

图6 输入短路电流的测量实验连线图

按图6连接线路：74LS00 芯片的电源和地不变；取芯片中的任意一个与非门，将输入端短路，在输入端与地之间串接万用表的电流档，调合适量程，测量电流

数据记录：

图7 输入短路电流IIS的测量结果

结论：

实验测得IIS=0.20mA<0.4mA，符合74LS00的性能要求。

（2）输入漏电流（高电平输入电流）IIH的测量

图8 输入漏电流（高电平输入电流）的测量实验连线图

数据记录：

图9 输入短路电流IIS的测量结果

结论：

测得 IIH= 0.0μA<20μA，符合 74LS00 的性能要求。

4. 与非门电压传输特性曲线测量。

（1）连线图

图10 与非门电压传输特性曲线测量连线图

与非门输入 5V/500Hz 的三角波(直流偏置 2.2V)，使用双踪示波器观察 VI 和 VO 的波形，将示波器显示方式切换为 X -Y 模式，观测传输特性曲线。

（2）数据记录

图11与非门电压传输特性曲线

表4 电压传输特性数据记录表

| VI (X) | 117.78mV | 469.66mV | 771.76mV | 953.02mV | 1.09V | 1.33V | 1.4V | 1.44V | 1.7V | 1.73V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vo (Y) | 4.14V | 4.14V | 4.02V | 3.88V | 3.8V | 1.38V | 1.36V | 1.01V | 126.41mV | 126.41mV |

（3）结论

实验结果可知，当输入电压较小时，输出电压保持一定的高电平值；当输入电压 达到门限电压 1.3V 时，输出电压骤降，直降至低电平，满足与非门电压传输特性。

五、实验讨论与分析（含实验思考题）

本实验是我第一次在数电课程中接触硬件实践，通过课前的预习，我对实验操作有了初步的了解，所以做实验时还算顺利。通过这次实验，我进一步理解了与非门的工作特性，并对集成芯片的内部结构与外部接线建立了更直观的认识。理论分析与动手实践的结合，让我对数字电路的学习有了更深体会。

实验思考题：

1、TTL门电路输入端在什么条件下允许悬空？为什么？

TTL 门电路输入端在电路要求为高电平且环境干扰较小时允许悬空；环境干扰严重或需明确低电平时不适合悬空。

2、TTL门电路电源电压有何要求？

电压范围为5V±5%

3、如果用TTL门电路点亮LED发光二极管，请问你是用高电平还是用低电平驱动？是否需要限流电阻？为什么？

低电平驱动，加限流电阻；LED发光二极管会烧坏。

4、当需要反相器时，我们可以用以下三种方法实现：

（1）将74LS00的二输入端并联

（2）将74LS00门电路的一输入端通过电阻接Vcc

（3）将74LS00门电路的一输入端直接接Vcc

试分析上述三种方法之间的优劣。

方法（1），带负载重，上级难以接多个门电路；方法（2），没必要接电阻；方法（2）（3）中，Vcc波动可能会导致电平变化。

苏州大学电子信息学院《数字系统与逻辑设计》课程

实验数据记录

专业班级： 24通信1班   姓    名： 马青      学      号：  2428403046

年    级：    24        实验日期：  2025.10.22   同组实验者：

实验一 验证TTL器件逻辑功能及参数测量

苏州大学电子信息学院《数字系统与逻辑设计》课程

实验预习报告

专业班级： 24通信1班   姓    名： 马青      学      号：  2428403046

年    级：    24        实验日期：  2025.10.22   同组实验者：

指导教师（签字）：

实验一 验证TTL器件逻辑功能及参数测量

一、实验目的

1. 掌握数字集成电路的基本使用方法；

2. 掌握TTL集成与非门的逻辑功能；

3. 熟悉并掌握门电路逻辑功能的测试以及功能转换方法；

4. 掌握摩根定理转换方法，能使用现有器件实现特定逻辑功能。

二、实验原理

本实验采用四2输入与非门74LS00，内含四个独立的逻辑单元，其逻辑符号及引脚排列如图1所示.

图1 74LS00引脚排列及逻辑符号

与非门的逻辑功能是：当输入端中有一个或一个以上是低电平时，输出端为高电平；只有当输入端全部为高电平时，输出端才是低电平.其逻辑表达式为：

与非表达式的获取：首先对与或逻辑函数进行化简，并利用德·摩根定理对其进行二次求非。

三、实验仪器与器件

（1）数字电路实验箱（EPI-EWB204+口袋实验箱）

（2）万用表

（3）函数信号发生器

（4）示波器

（5）实验器件：74LS00	（2 片）

四、实验内容

1. 验证与非门74LS00的逻辑功能。

在实验箱上选定1个14P插座,插好1片74IS00，并按图2选择一个2输入与非门， 接好连线，2个输入端分别接至2个逻辑开关的插口。输出接至逻辑显示电平的插口。通过拔开关设置输入端逻辑电平值，观察输出端发光二极管的亮暗，从而确定输出的逻辑状态，并将结果填入表中。

实验连线图：

图2 验证与非门74LS00的逻辑功能实验连线图

2. 用TTL与非门74LS00实现组合逻辑功能：

（1）设计

根据摩根定律将原式转化为二输入与非门形式：==由此式可知，需要与非门5个。因为每片74LS00含有4个与非门，所以需要两片。

（2）逻辑图

图3 用TTL与非门74LS00实现组合逻辑功能逻辑图

（3）根据图4逻辑图，画出相应的连线图。

图4  用TTL与非门74LS00实现组合逻辑功能实验连线图

3. 测量TTL与非门74LS00的输入特性。

（1）输入短路电流IIS的测量

将74LS00两个输入端短接，并且在输入端和地线之间串联一个电流表，调整合适的量程，测量短路电流，通过求取平均值得出结论。

实验连线图：

图5 输入短路电流的测量实验连线图

（2）输入漏电流（高电平输入电流）IIH的测量

将与非门的一个输入端与地线相连接，另一个输入端和电源之间串联一个电流表，测量漏电流，通过求取平均值得出结论。

实验连线图：

图6 输入漏电流（高电平输入电流）的测量实验连线图